2022年全市院前医疗急救驾驶员技能竞赛

实际操作要求及评分标准

一、总体要求

（一）考试车型

车辆品名：江铃全顺V362，瑞弗改装

车辆尺寸：车长：5.34m 宽：2..08m；高：2.55m；轴距：3.3m,

（二）使用心肺复苏操作模型

“挪度”心肺复苏模拟人

(符合2020年《美国心脏学会 CPR 和 ECC 指南》标准)

- 倒车移库、直角转弯、单边桥及侧方位停车项目操作要求及评分标准

（一）尺寸

1、倒车移库

（1）库长：为车长2倍加50厘米；

（2）库宽：为车宽加60厘米；

（3）路宽：为车长的1.3倍。

（4）路长：为车长的2倍

库长：11.18m， 库宽：2.68m 。桩高2.6m ，

路宽：6.94m ，路长：10.68m

2、侧方位停车

（1）库长：为车长的1.5倍

（2）库宽：为车宽加80厘米；

（3）路宽：为车宽1.5倍加80厘米。

（4）路长：为车长的1.5倍

库长：11.18m  库宽：2.16 路宽:3.2m  路长：8.01m

3、直角转弯

- 路长：为车长的1.5倍

- 路宽：轴距加1米

路长：8.01m,路宽：4.3m

4、单边桥

路宽4.9米；桥宽20厘米；桥高10厘米；甲、乙桥分别距路边线1米；甲乙桥纵向间距为7米；桥面长度为6米；甲桥起始端距离马路底端线7米

（二）操作要求

比赛开始：车辆从起始点倒入甲库，再二进二退移位至乙库停正（入库车辆尾部与车库底线距离不得大于1.5m。），前进穿过乙库至行车道，进行下一个操作环节直角转弯。直角转弯操作过程中，车轮不得挤压边线，不得熄火或停车。单边桥操作过程上桥后车轮不得掉桥，不得一轮上桥，不得中途熄火或停车。最终车辆行驶中在不碰、擦库位桩杆，车轮不轧碰车道边线、库位边线及车头车身未越线，未熄火或停车的情况下，按照图示路线，最终车辆停入侧方位停车库内（此项目比赛终点）。

（三）场地尺寸示意图

院前医疗急救驾驶员技能竞赛驾驶技能比赛场地示意图

（四）评分标准

| 院前医疗急救驾驶员技能竞赛倒车移库、直角转弯、单边桥及侧方位停车项目评分标准（总分200分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛选手编号： 得分： |  |  |  |  |  |
| 评分项目 | 扣分项目 | 分值 | 扣分 （备注） | 扣 分 | 实得分数 |
| 精神面貌及形体 | 着装整齐，举止大方 | 2 |  |  |  |
|  | 服从裁判指挥、带好安全带 | 3 |  |  |  |
| 按规定路线、顺序行驶 | 路线、顺序错误不得分 | 15 |  |  |  |
| 无碰擦桩杆情况 | 擦杆一次扣5分（2次以上不得分），撞杆不得分 | 15 |  |  |  |
| 无车身出线情况 | 倒车镜、车身出线一次扣5分（2次以上不得分），车轮出线不得分 | 15 |  |  |  |
| 无移库不入情况 | 移库不入扣10分 | 10 |  |  |  |
| 直角转弯 | 挤压边线（每次10分） | 50 |  |  |  |
|  | 中途停车（每次20分） |  |  |  |  |
| 单边桥 | 上桥后掉桥（每次10分） | 50 |  |  |  |
|  | 中途停车或熄火（每次20分） |  |  |  |  |
|  | 一轮未上桥（每次15分） |  |  |  |  |
|  | 不按规定路线行驶（扣50分） |  |  |  |  |
| 侧方位停车不入库 | 侧方位停车不入库扣10分 | 10 |  |  |  |
| 中途停车 | 中途停车一次扣3分，再次不得分 | 5 |  |  |  |
| 无中途熄火情况 | 中途熄火一次扣3分，再次不得分 | 5 |  |  |  |
| 无停车后车轮转动情况 | 每次扣1分2次以上不得分 | 3 |  |  |  |
| 不得将头、手伸出车身或打开车门探视 | 有头、手伸出车身或打开车门探视扣5分 | 5 |  |  |  |
| 无倒车入库不到位 | 最后倒车入库，车尾与车库底线大于1.5M扣2分 | 2 |  |  |  |
| 结 束 | 未拉手刹扣2分 未挂空挡扣1分 未熄火扣 1分 未关车门扣1分 | 5 |  |  |  |
| 规定时间 | 1分30秒以内（含1分30秒） | 5 |  |  |  |
| 小计分数 |  | 200 |  |  |  |
| 奖励及惩罚分 | 规定时间为1分30秒，每节约10秒加3分，每超10秒扣2分，最高扣30分 |  |  |  |  |
| 合计分数 |  |  |  |  |  |
| 评判签字： |  |  |  |  |  |

三、卸装轮胎操作要求及评分标准

（一）操作要求

1、尽量选择一段没有斜坡的平整地段停车。拉上手刹。如果有坡的路段，

应该采取相应措施，避免车辆下滑。（如：用砖头或木块等固定车轮）

2、取出备胎检查，置于底盘下。

3、用工具把待换轮胎上的螺丝初步拧松动。（逆时针松螺丝）

4、用千斤顶把车身支起。（这里一定要注意，先松螺丝，后支千斤顶。

否则，轮胎上的螺丝很难松动。）

5、继续松螺丝，把轮胎取下置于底盘下，换上备胎。

6、紧固螺丝。基本拧紧后，放下千斤顶。然后再次用力把螺丝固定。

（注意：应该采用对角线的顺序拧紧螺丝。使用立柱式3吨液压式千斤顶）

（二）评分标准

| 院前急救驾驶员技能竞赛卸装轮胎项目评分标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛选手编号： 得分： |  |  |  |  |  |
| 操作要求 | 评分项目 | 分值 | 扣分备注 | 扣分 | 实得分数 |
| 打开警示灯，拉好手制动，把变速杆挂入低速档一档； | 打开警示灯5分，拉好手制动5分，把变速杆挂入低速档一档5分； | 15 |  |  |  |
| 在车后设立警示牌，前后固定车轮； | 在车后设立警示牌（正面朝来车方向规定位置）4分，前车轮前后固定4分；以上操作顺序错误扣2分 | 10 |  |  |  |
| 检查备用轮胎，将备用轮胎放在车辆地板裙下方； | 检查备用轮胎5分，将备用轮胎放在车辆地板裙下方5分； | 10 |  |  |  |
| 拧松轮胎螺母； | 拧松轮胎螺母5分； | 5 |  |  |  |
| 用千斤顶把车辆顶起离地面2—3公分，把损坏轮胎拆下； | 用千斤顶把车辆顶起离地面2—3公分5分，把损坏轮胎拆下5分； | 10 |  |  |  |
| 把损坏轮胎放置在车辆地板裙边下方； | 把损坏轮胎放置在车辆地板裙边下方5分； | 5 |  |  |  |
| 把备用轮胎装上，按照对角螺丝顺序，稍微带紧螺母； | 把备用轮胎装上，按照对角螺丝顺序5分，稍微带紧螺母5分； | 10 |  |  |  |
| 放下千斤顶，检查轮胎气压是否正常； | 放下千斤顶5分，检查轮胎气压是否正常5分； | 10 |  |  |  |
| 按对角顺序用扳手把螺母拧紧； | 按对角顺序用扳手把螺母拧紧10分； | 10 |  |  |  |
| 收好损坏轮胎、专用拆装工具和警示牌，拆装完毕； | 收好损坏轮胎5分,收好拆装工具和警示牌，关闭警示灯拆装完毕5分； | 10 |  |  |  |
| 规定时间 | 3分完成所有规定动作 | 5 |  |  |  |
| 小计 |  | 100 |  |  |  |
| 处罚及奖励 | 每节约15秒加3分，每超15秒扣2分，最高扣5分 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |
| 评判签字:_________________ |  |  |  |  |  |

四、成人基础生命支持操作

个人操作：双人成人基础生命支持操作

院前医疗急救驾驶员技能竞赛成人基础生命支持操作流程

1、评估周围环境安全。
    2、判断意识：拍肩、呼唤患者，确认意识丧失。
    3、启动急救反应程序，请助手准备简易呼吸器、面罩。
    4、摆放体位：患者取仰卧位，置于地面或硬板上；靠近患者跪地，双膝与肩同宽，头侧膝部外缘与患者肩头平齐。

5、建立人工循环：在操作者一侧检查有无颈动脉搏动5-10秒,同时观察有无呼吸。食指、中指从下颏中点滑至甲状软骨后旁开1-2厘米，在胸锁乳突肌与喉结中间凹陷处检查。如无脉搏、无呼吸或呼吸不正常（即仅有濒死喘息），立即进行胸外心脏按压，按压时观察患者面部反应。

胸外心脏按压方法：
   （1）双手扣手，两肘关节伸直(肩肘腕关节呈一直线)；
   （2）以身体重量垂直下压，压力均匀，不可使用瞬间力量；

（3）按压部位胸骨中下1/3交界处；
   （4）按压频率为100-120次/分；
   （5）按压深度成人至少是 5-6 厘米；按压与放松时间l:1，

6、助手协助开放气道，使患者头后仰至下颌骨延线与地面垂直。协助使用简易呼吸器、面罩通气，并可看到胸部起伏。
    7、胸外按压与人工呼吸比率：成人不论单人或双人均为30:2。
    8、每轮心肺复苏术做5组胸外按压和辅助呼吸（30:2）。一轮心肺复苏术后复检呼吸、颈动脉搏动，报告呼吸、心跳恢复，心肺复苏成功。

院前医疗急救驾驶员技能竞赛成人基础生命支持操作项目评分标准

参赛选手编号：                                                    得分：

| 项目 | 操作规程 | 分 值 | 评分标准 |  |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操 作 前 准 备 7分 | 1.参赛人员准备:着装整洁、态度庄重、反应敏捷，有急救意识。 | 2 | 一项不符合要求扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 2.物品准备：按压板或光滑硬地面、面罩、呼吸气囊、治疗盘。 | 3 | 面罩、呼吸气囊、治疗盘缺一项扣1分.扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 3.环境安全: 评估环境后口诉：“周边环境安全” | 2 | 未评估环境扣1.5分 |  |  |  |  |
| 肺 复 苏 操 作 方 法 与 程 序 58分 | 1.判断意识：手拍患者双肩并大声呼叫患者：“你怎么了？怎么了？”→口诉“意识丧失”， | 3 | 分别对双耳呼叫，呼叫声响亮有效1分；未判断意识扣2分， |  |  |  |  |
|  | 2.呼救: | 2 | 呼叫“快来人啊！快来人啊！”，未呼救扣2分， |  |  |  |  |
|  | 3.安置体位:（口述） | 2 | 平卧体位，摆放体位不当扣2分 |  |  |  |  |
|  | 4.判断大动脉搏动和呼吸；触摸颈动脉，判断时间5-10秒。同时快速检查有无呼吸。口诉“大动脉不能触及，无呼吸。立即行胸外心脏按压，助手协助开放气道”。 | 4 | 触摸、判断方法不正确每项各扣1分，未口诉及检查呼吸方法不当各扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 5.胸外心脏按压（①参赛选手）： | 47 |  |  |  |  |  |
|  | ①术者体位:位于病人一侧，跪式体位 | 2 | 术者体位不正确扣2分 |  |  |  |  |
|  | ②定位方法:快速方法一两乳头连线中点或剑突上两横指处 | 2 | 五组按压时部位定位一次不当扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |  |
|  | ③按压姿势:双手掌根重叠，手指不触及胸壁，双臂肘关节绷直，垂直向下用力；按压时观察病人面色 | 4 | 按压姿势不正确扣3分；未观察病人面色扣1分 |  |  |  |  |
|  | ④按压与放松时间l:1，放松时掌根不能离开按压部位，按压与放松时间不当扣1分 ⑤有效按压（按压深度足够，每次0.15分）共22.5分；一周期五组150次，多或少做一次扣0.15分，扣完为止；按压位置完全正确2分，不全对按百分比酌情扣分。 ⑥按压深度: 胸骨下陷5-6cm，按压深度不当扣3分 ⑦按压频率: 至少1OO次/分（100－120间）按压频率不正确扣5分 | 39 | 按压位置 2分 | 按压次数 1.5分 |  | 平均按压深度 3分 |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  | 按压完全回弹 5分 | 按压深度足够 22.5分 |  | 平均按压频率 5分 |  |
|  |  |  | % | % |  | 次/分 |  |
| 人工呼吸20分 | 7.人工呼吸（②参赛选手）: | 20 |  |  |  |  |  |
|  | ①有效人工呼吸 | 10 | 通气有效每次1分 |  | 通 气 |  |  |
|  |  |  |  |  | 次 |  |  |
|  | ②开放气道:采用抬颏推额法；双手轻转头部，检查口腔，去除异物，或义齿。口诉“口鼻腔无义齿及异物” | 4 | 未开放或手法错误扣2分；气道开放不到位扣1分，未检查口腔、清理口腔异物各扣1分 |  |  |  |  |
|  | ③面罩丶球囊人工呼吸: | 2 | 助手连接呼吸囊与面罩，以“EC"手法固定面罩 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 操作者挤捏呼吸器，挤压时间大于1秒，使胸廓抬起 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 按压与人工呼吸比: 30:2 |  |  |  |  |
| 判断 7 分 | 8.完成5个循环、呼吸周期 | 1 | 每多或少做一个周期扣1分。错误次数另扣分。 |  |  |  |  |
|  | 9、从拍患者双肩开始至最后2次人工呼吸结束的时间要求 | 4 | 135～145秒4分；146～150秒3分；151～155秒2分；超过155秒不得分；少于135秒，每5秒钟扣1分，120秒以下不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 操作时间： 秒 |  |  |  |  |
|  | 10.看时间，判断复苏情况（5－10秒） | 2 | 未判断或判断不准确扣1.5分，未看时间扣0.5分；操作完毕主操作手报告：患者心跳、呼吸恢复，心肺复苏成功， |  |  |  |  |
| 整体状况 8 分 | 11、整体状况 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1）着装整齐 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2）精神面貌 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3）操作规范流畅 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4）有爱伤观念 | 2 |  |  |  |  |  |

评判签字：

- 穿脱防护用品操作可参照安徽感控之窗微信公众号（穿脱防护用品操作流程）；

- 决赛进行穿脱防护用品操作时需自带防护服，穿不带鞋带的鞋。

2022年院前医疗急救驾驶员技能竞赛

穿脱防护用品评分标准

参赛选手抽签号：                   操作用时：                     得分：

| 项目 | 操作流程及评分细则 |  | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿 防 护 用 品 （30分） | 手卫生 |  | 3 | - 1.未执行手卫生不得分 - 2.手卫生操作不规范扣1.5分 |  |
|  | 戴医用防护口罩 | 正确佩戴口罩 | 3 | 1.佩戴方法不正确扣1.5分 2.系带过松扣0.5分 3.未塑形或塑形不正确扣1分 |  |
|  |  | 进行口罩密闭性测试 | 3 | 1.未进行密闭性测试不得分 2.测试方法不正确扣1.5分 3.测试无效扣1.5分 |  |
|  | 戴工作帽 |  | 3 | 1.头发外露扣1.5分 2.帽子不牢、不正扣1.5分 |  |
|  | 穿防 护服 | 检查防护服有效期、 有无破损，规范穿着 | 3 | 1.未检查扣1分 2.工作帽外露扣1分 3.防护服遮住口罩扣0.5分 4.未撕粘胶条扣0.5分 |  |
|  |  | 操作熟练，动作轻柔 | 3 | 1.操作不熟练扣1.5分 2.操作不轻柔扣1.5分 |  |
|  | 戴防护面屏 |  | 3 | 1.内外膜未撕去扣1.5分 2.防护面屏角度或高度不规范扣1.5分 |  |
|  | 戴手套 |  | 3 | 1.未检查扣1.5分 2.佩戴不正确扣1.5分 |  |
|  | 穿靴套 |  | 3 | 1.未系系带不得分 2.靴套不正、不牢固扣1.5分 |  |
|  | 检查穿戴完整性，延展性 |  | 3 | 1.未检查完整性扣1.5分 2.未检查延展性扣1.5分 |  |

| 项目 | 操作流程及评分细则 |  | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱防护用品 （40） 一 脱 区 | 手卫生 |  | 3 | - 1.未执行手卫生不得分 - 2.手卫生操作不规范扣1分 |  |
|  | 摘除防护面屏 |  | 4 | - 1.未屏气闭眼扣2分 - 2.手接触污染面扣2分 |  |
|  | 解开靴套系带 |  | 3 | - 1.未解开系带不得分 - 2.操作不正确扣1分 |  |
|  | 脱防护服、鞋套、手套 | 手卫生 | 3 | - 1.未执行手卫生不得分 - 2.手卫生操作不规范扣1分 |  |
|  |  | 撕开防护服密封胶条，将拉链拉到底部 | 4 | - 1.撕胶条方法不正确扣1分 - 2.拉链未拉到底扣3分 3.防护服破损扣2分 |  |
|  |  | 上提帽子使其脱离头部，用手从肩部向外向下拉脱防护服肩袖 | - 4 | - 1.上提帽子手法不正确扣3分 - 2.脱袖子时污染内面衣物扣2分 |  |
|  |  | 由内向外向下反卷，边脱边卷 | - 4 | - 1.脱卷手法不正确扣3分 - 2.脱卷过程污染扣3分 |  |
|  |  | 防护服、手套、靴套一并脱除，卷成包裹放入医疗废物桶内 | - 4 | - 1.未一并脱除遗漏一处扣2分 - 2.放入医疗废物桶方法不正确扣2分 |  |
|  |  | 动作熟练，动作轻柔 | - 3 | - 1.动作不熟练扣1.5分 - 2.动作不轻柔扣1.5分 |  |
|  | 手卫生 |  | 3 | - 1.未执行手卫生不得分 - 2.手卫生操作不规范扣1分 |  |
| 脱防护用品 （30分） 二 脱 区 | 手卫生 |  | 3 | - 1.未执行手卫生不得分 - 2.手卫生操作不规范扣1.5分 |  |
|  | 脱工作帽 |  | 3 | - 1.脱帽手法不正确扣1.5分 - 2.头发散落扣1.5分 |  |
|  | 手卫生 |  | 3 | - 1.未执行手卫生不得分 - 2.手卫生操作不规范扣1.5分 |  |
| 项目 | 操作流程及评分细则 |  | 分值 | 扣分标准 | - 得分 |

| 脱防护用品 （30分） 二 脱 区 | 正确摘除医用防护口罩 | 身体稍前倾，下巴微抬， 闭眼 | 4 | - 1.未闭眼扣1分 - 2.姿势不正确扣1分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 松解并摘脱系带 | 4 | - 1.未松解系带扣1分 - 2.摘脱系带顺序错误扣1分 - 3.手接触污染面扣1分 - 4.口罩触碰身体扣1分 |  |
|  |  | - 手提口罩系带放入 - 医疗废物桶内 | - 4 | - 1.丢弃方法不正确不得分 - 2.丢弃方法不妥当扣1分 |  |
|  |  | 动作熟练，动作轻柔 | 3 | 1.操作不熟练扣1分 2.操作不轻柔扣1分 |  |
|  | 手卫生 |  | 3 | - 1.未执行手卫生不得分 - 2.手卫生操作不规范扣1分 |  |
|  | 戴医用外科口罩 |  | 4 | - 1.未佩戴不得分 - 2.佩戴方法不正确扣1分 - 3.口罩或手污染扣1分 |  |
|  | 操作规范、熟练 |  | 3 | 1.操作不规范扣1分 2.操作不熟练扣1分 |  |

评判签字：